长春科技学院

招  标  文  件

（动植物质料成分分析实验室项目）

二〇二一年十一月五日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	21

第一部分 招标邀请

长春科技学院就动植物质料成分分析实验室项目设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2021-11-05-01]

二、项目名称：动植物质料成分分析实验室项目

三、采购内容:

1、设备名称：动植物质料成分分析实验室项目设备

2、范围包括：动植物质料成分分析实验室项目设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2021年11月5日至2021年12月5日。

2、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2021年12月5日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金2000元交至长春科技学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

- 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院开标室。

（实验楼B401）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：王老师、张老师

联系电话：13944100355、13504469430

技术部分联系人：孙老师

联系电话：13578961297

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金100万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2021年12月5日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。填写承诺书进行二次报价。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：动植物质料成分分析实验室项目设备，具体内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质构仪（含配套电脑+不同样品测定探头7个） | 1主要用途及主要检测项目 食品的凝胶强度、嫩度、脆性、胶粘性、回复性、弹性、摩擦系数、屈服应力、铺展性、黏附度、松弛度、柔软性、咀嚼性、成熟度、断裂强度、穿透强度、拉伸强度、抗压强度等物理参数。 2技术指标 2.1 应力测试范围：多种食品级可更换力量感应元，范围从:100g，1000g，1.5kg，5kg，10kg，25kg，50kg，100kg八种规格。 2.2力量感应元可自由更换，更换后无需校准。 2.3 具有拉伸和压缩、张力、质构分析等多种测试模式 2.4 同时具备单机触摸屏操作和软件操作两种模式 2.5 触摸屏能够实现所有测试模块 2.6 测试范围:0-1kg，满足质地中等的产品测试 2.7 测试范围:0-10kg，满足质地硬的产品测试 2.8 分辨率0.01g，软件实时显示此精度 2.9 实际测试距离:0-280mm 2.10 位移分辨率：0.0005mm 2.11 测试速度:0.01-40mm/s，标准机器可达到，无需拓展 2.12 速度精度: 设置精度的±0.1% 2.13校准：用户根据校准程序可自行校准 2.14 具有功能强大的测试分析软件，进行各类样品的质构分析：软件测试过程中，数据收集和实时曲线绘制的数据分析同步实时进行。 2.15 软件自带各类样品的标准测试方法，方便用户使用。 2.16用户也可自定义各测试方法，并保存为固定测试方法，方便使用。 2.17 单机下载程序快速操作、质构测试、压缩、拉伸、循环测试、松弛测试等。 2.18 软件菜单中，可方便地创建自定义报告和试验图谱；测试数据能直接导出至EXCEL / PDF / HTML等多种格式，可以进行制图、保存、比较、打印、生成专业报告等操作，多条质构曲线通图叠加对比分析、方便直观。 2.19 软件本身具备审计追踪功能，并非第三方录屏功能，需有截屏证明。 2.20符合FDA联邦法规21章电子签名要求的多用户登陆、访问级别、数字签名及密码保护的存储功能，能够实现权限管理和审计追踪功能。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 2.21具备软件登录时需要输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止数据的误删除。 2.22软件终身免费升级 2.23符合CE、ISO的标准 2.24 质构仪和相应夹具探头都是原装进口产品 2.25 所有参数都可在制造商官网查询 3.基本配置 3.1 质构仪主机1台 3.2 1kg力量感应元1套 3.3 10kg力量感应元1套 3.4 软件1套 3.5 方形夹具基台 1个 3.6 探头 17个 面包，豆制品等压缩测试探头： 直径为50.0 毫米圆柱型挤压检测探头 一个 直径为38.1 毫米圆柱型挤压检测探头 一个 直径为25.4 毫米圆柱型挤压检测探头 一个 烘焙类产品的质构测试探头： 凝胶测试探头： 直径为12.7 毫米圆柱型挤压检测探头 两个 (分别符合AOAC和BS测试标准) 水产、畜牧、肉制品、肉肠等的穿刺测试 直径为6 毫米穿透检测探头一个 直径为4 毫米穿透检测探头一个 直径为2 毫米穿透检测探头一个 蛋糕等表面不均匀的样品压缩测试 直径12.7 毫米球形挤压探头一个 直径为25.4 毫米的球型挤压探头一个 蜂蜜、果酱、酸奶等的涂抹性测试探头： 30 度角的圆锥体粘附性测试探头一个 45 度角的圆锥体粘附性测试探头一个 60 度角的圆锥体粘附性测试探头一个 直径1mm 的穿刺探针一个 奶酪、豆腐、蔬菜等切割测试探头： 塑型刀头一个 鸡蛋、皮蛋等线切割测试探头： 金属丝刀头一个 3.7 夹具 面条拉伸夹具 1套 薯片酥脆性夹具 1套 蔬菜、肉等小颗粒样品夹具 1套 | 1 |
| 2 | 酶标仪 | 一、技术指标 1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定 2、专业的核酸蛋白微量检测功能：可同时检测1-32个微量样本，体积低至2ul，无需稀释。仪器的触摸式操作屏只需轻点2次，单机使用即可得浓度、纯度及扫描光谱图 3、光源：闪烁式氙灯 4、波长范围：200-1000nm，1nm步进 5、带宽 < 2.5nm 6、读数范围：0-4 Abs 7、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD(0–2.0 Abs), 2.0% (2.0–2.5 Abs) 8、精确性@450nm：SD <0.003 Abs 或 CV <1.0% 9、7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出、Cloud数据云、Microsoft OneDrive云分享 10、具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据 11、整板测量速度：6s，96孔板；10s，384孔板 12、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进 13、孵育器功能包括比色杯基座和微孔板，温度范围：室温至45℃ 14、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选 15、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预 16、兼容板类型：6孔板， 48孔板， 96孔板，和384孔板 17、标准配套软件： 1）仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式 2）中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库 3）检测程序多样化，一键完成浊度法检测 4）智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等 5）智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置 6）可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线 7）具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email 发送。 二、配置清单 全波长酶标仪主机 1台，包括仪器内置触摸屏 | 1 |
| 3 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 傅里叶变换红外光谱仪主要性能： 1． 光谱范围： 7,800-350cm-1 2. 全光谱线性准确度：优于0.07%T 3. 灵敏度：在达到ASTM标准线性度优于0.07%T条件下, 峰-峰值信噪比优于60,000: 1 4. 分辨率：优于0.25cm-1。 5. 波数精度：0.0008 cm-1。 6. 稳定性：具有不少于每秒40张谱图以上快速扫描性能。 7. 干涉仪：优于角镜技术的高精度平面镜电磁驱动迈克尔逊干涉仪。 8. 动态准直功能：具有自动调整和大于每秒十万次高速动态扫描准直控制功能，确保长期检测的高稳定性、准确性，无光谱偏离和失真。 9. 检测器：配置1个高灵敏度DTGS中红外制冷检测器； 10. 分束器：KBr分束器 11. 燥密封系统：光学台整体密封，配置湿度指示，样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片 12. 光学系统：采用预准直光路设计，智能化控制，在使用过程中无需人工调整。光学镜选用高精度热稳定的金属镜，所有元件均为对针定位方式，即插即用。仪器的状态全方位实时监控，具有系统适配性和性能测试验证，自动光谱质量检查，维护设置设定和预先提示等标准功能。系统可扩展各种联机应用，以及各种智能附件自动识别、设置和诊断应用功能。 13. 快捷检测控制：配备面板一键式快捷操作功能键5个，实现快速检测、背景扫描、停止和零培训标准自定义操作。仅需一个按键即可完成常规的流程化操作。并且集成触控面板包括多色 LED 指示灯和电容式触控技术。 14. 滤光片的自动验证系统，确保长期可靠稳定运行和高精度的光谱数据。 15． 数据接口：USB2.0标准计算机与仪器通讯接口。 16. 外引光路接口：可以与气相、TGA、显微镜等联用。 17. 主要部件干涉仪、激光器和红外光源保修10年。 18. 要求后期可以和旋转流变仪等设备联用 二.系统软件： 1软件提供各种常规分析处理功能，并包括光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能定量模型编辑、衰减全反射(ATR)检测多模式精确校正、高精确物质鉴别等各种应用功能。软件操作界面可进行中英文等多语言切换，适应不同操作者需求，兼容win7和win10操作系统。 2预扫描样品鉴别功能：显微光谱采集前可自动显示光阑定位样品微区的预扫描光谱和检索结果图谱，以获得被测样品鉴别信息。 3 实验室标准红外光谱库：配置配置烃类、醇类、酚类，醛类、酮类酯、酸酐、内酯、染料、指示剂、炔烃、硝基、偶氮化合物、磷和含硫化合物、无机物、硅烷、药物（毒品、药品）、合成纤维、白色粉末、常用的材料等不少于20万张实验室标准红外光谱库。 4. 混合物光谱分离鉴别检测分析功能：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比列，支持不同红外光谱格式，可连网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比 5. 具有高级ATR矫正功能、Qcheck高灵敏度分离软件 三. 应用附件： 1．智能型透射测样附件：仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作，能适配各种固、液、气测样装置而无需光路调整。 2. 金刚石ATR附件 3. 进口压片机组 4. 商务电脑 5. 打印机 6. 红外灯 7. 提供不少于20万张红外谱库 四. 配置要求 1．傅立叶变换红外光谱仪主机（包含数字信号处理控制高速动态准直干涉仪） 2. 超长寿命Polaris™ 红外光源 3. KBr 中红外分束器 4. DTGS高灵敏度检测器 5. 智能透射检测基架和仓盖 6. 具有高级ATR矫正功能、Qcheck高灵敏度分离软件、Specta傅立叶红外混合物分离软件等 7. 高分辨率谱库，单区域或多区域检索，谱库管理，内置20万张左右标准谱图 8. 智能衰减全反射附件模块（金刚石晶体） 9. 压片机组 10. 品牌商务电脑 11. 打印机 12. 红外灯 | 1 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 技术参数： 1光学系统：采用比例双光束光路结构 2光源：脉冲氙灯光源（保修3年） 3带宽：2nm 4波长范围：190nm－1100nm 5吸光度线性范围：-3.0～5.0A 6波长扫描速度：快、中、慢、三档（最高1600nm/min） 7波长准确度：±0.5nm 8波长重复性：＜±0.2nm 9光度精确度：±0.002A 10光度重复性：±0.001A 11噪音：＜0.0002A 12漂移：＜0.0005A/Hr 13杂散光：＜0.03%T 14波长数据分辨率：0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm 15开机自检：仪器开机后自动检测各个部件的工作状态同时自动校正波长 16硬件功能：即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命 17支持安卓和windows双系统控制 18显示器：仪器本身带7”高清彩色触摸屏（800×1280像素），可带实验室手套触控 19检测器：双硅光电二极管检测器，双检测器配合专利的独特3D双层光学系统，能够极大消除杂散光的干扰，获得更高的灵敏度，且检测器寿命更长 20方法储存：每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线，方便用户开发新方法 21打印：可选配内置便签式打印机 22数据连接：通过USB、以太网或WiFi将数据导出至网络或PC 23可开盖检测，不受环境光线影响 24控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样， 25耐用性：无可拆卸部件且操作区域特殊处理，保证防尘防水及抗震性，样品仓可以取出清洗，样品仓下面有导水槽 |  |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | 最高转速 16600r/min 最大相对离心力 19200×g 最大容量 M 300ml 转速精度 ±50r/min 温控范围 -20℃-+40℃ 温控精度 ±1℃ 定时范围 1s-99min59s 电源 AC 220V 50Hz 15A 整机噪声 ≤65dB 1、微电脑控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用 2.角转子12*10ml、6*50ml、12*2ml、12*1.5ml |  |
| 6 | 台式高速离心机 | 最高转速 16000r/min 最大相对离心力 19200×g 最大容量 300ml 转速精度 ±50r/min 定时范围 1s-99min59s 电源 AC 220V 50Hz 15A 整机噪声 ≤65dB 1、微电脑控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用 2.角转子12*10ml、6*50ml、10*5ml、8*15ml |  |
| 7 | 色度计 | 1.照明/受光系统：反射： di:8°, de:8° （漫射照明：8° 接收） SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 可切换 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (条件 c) 透射： di:0°, de:0° （漫射照明：0° 接收） 2.积分球尺寸：Ø152 mm 3.传感器：双排 40 组硅光二极管阵列 4.分光装置：平面衍射光栅 5.测量波长范围；360 nm ～ 740 nm 6.测量波长间隔；10 nm 7.半波宽：约10 nm 8.反射率测量范围：0 ～ 175% (反射或透射)；输出/显示分辨率：0.01% 9.照明光源：脉冲氙灯（含UV滤镜） 10.测量时间：约1秒 (输出数据为止); 最小测量间隔：约3秒 11.测量/照明区域 反射： 通过切换目标罩来设置 LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (可选): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (可选): Ø3 mm/Ø6 mm 透射： Ø20 mm 12.重复性 光谱反射：标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 色度值：标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次 13.器间差 ΔE*ab 0.15 (典型) （基于23°C时，测量 BCRA 系列12色板得到的数据与标准机数据相比） 14.透射腔 宽度：无边界 (样品宽度不限)；厚度 (样品最大厚度)：60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹 (可选) 可装载或移除 15.显示 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD 16.显示语言 简体中文，英语，日语，德语，法语，意大利语，西班牙语 17.白板校正 使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/100%透过校正 (透射) (使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正) 18.接口 USB 1.1 (连接计算机；USB记忆棒)；RS-232C标准 (连接串口打印机) 19.标准观察者 2° 标准观察者和10° 标准观察者 20.光源 A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据) 21.显示内容 光谱数据，光谱图，色度数据，色差数据，色差图，合格/不合格判断，仿真色彩，色彩评估 22.色空间 L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) 23.其他指数 反射： MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) 透射： Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia 24.用户指数 用户自定义指数 25.色差方程：ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) 26.合格/不合格 可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差 27.存储数据 测量数据：4,000 组；标准数据：1,000 组 28.USB 记忆棒存储 可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置（不支持可安全加密的USB记忆棒） 29.操作温度/湿度范围 13 ～ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下，无凝露 30.存储温度/湿度范围 0 ～ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下，无凝露 | 1 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇二  年  月   日