长春科技学院

招  标  文  件

（实验室设备）

二〇二二年十月二十二日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	21

第一部分 招标邀请

长春科技学院就实验室设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2022-10-22]

二、项目名称：实验室设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：实验室设备

2、范围包括：实验室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年10月22日至2022年11月22日。

2、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2022年11月22日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金5000元交至长春科技学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

- 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院开标室。

（实验楼B401会议室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：王老师

联系电话： 13944100355

技术部分联系人：马老师

联系电话：18686536904

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2022年11月22日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：实验室设备，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置明场显微镜 | 1 | 1.技术参数 - 环境温度：4-32℃ - 相对湿度：30-90% - 主机 - 人机工程学数码倒置显微镜主机，具备优良的光学性能高稳定性 - 光学系统：无限距校正光学系统，得到的图像具备高亮度、高对比度和极好的色差校正 - 系统具有良好的明场、相差观察功能 - 可整体放置于超净台或安全柜中进行观察、拍照和图像存储等操作，耐受紫外线照射消毒和灭菌 - 光学系统 - 光源： LED高能固态光源，寿命不低于5万个小时，色温恒定，照明均匀、不产生热量，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却。 - 可通过机身前置机械调节环或鼠标操控软件调节光源强度，线性化能量调节范围0%-100% - 聚光镜：高分辨率长工作距离聚光镜，至少3孔转轮，通光孔径NA≥0.50，WD≥60mm - 物镜转盘：4位，手动控制，可选配2x-40×各种高NA值物镜 - 长工作距离平场消色差相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥16.9 mm） - 长工作距离平场消色差相差物镜10x （NA≥0.25，WD≥6.0 mm） - 长工作距离平场消色差相差物镜20×（NA≥0.4，WD≥6.0 mm） - 长工作距离平场消色差相差物镜40×（NA≥0.6，WD≥3.0 mm） - 相差环至少适用于：4×、10×、20×、40×物镜 - 照相机：高灵敏度彩色CMOS照相机，物理像素不低于310万 - 载物台 - 固定载物台，人体工程学设计，操作空间大，即使长时间操作和观察，仍然可以舒适地工作 - 显微镜配有精细的同轴粗、微调焦旋钮，旋钮扭矩可调，调焦行程≥12mm - 显微图像控制软件（集成软件，原装进口） - LCD显示器：彩色，至少12英寸显示屏，要求与显微镜机身一体化，显示分辨率≥1024×768像素；倾斜度可调 - 图像采集：界面直观，操作简便，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程 - 采集方式：通过机身前置机械按钮或鼠标控制内置软件，均可方便操作完成图像采集、图像编辑和图像存储 - 可调节饱和度和对比度显示范围、图像采集速度、图像分辨率和色温控制，使图像关注区域获得最佳的显示效果 - 获取的图像：24位彩色TIFF, BMP和JPG，分辨率≥2048×1536像素 - 电源：交流电源适配器，100-240 V，47-63 Hz；最大电流0.58 A；输出功率最大24 W - 输出端口：2个USB接口，支持直接输出至USB - 存储卡：≥2 G的U盘 2.仪器配置及必备件 2.1.数码倒置显微镜：1台 2.2.鼠标：1个 2.3.电源适配器和电源线：1套 2.4.USB存储卡：1个，内含用户使用说明书和快速查询卡 2.5.相位环：1个 2.6.散光片：1个 2.7.附件套装：1盒 2.8.防尘罩：1个 |
| 2 | 低速离心机 | 1 | 1.最高转速：5000rpm 2.离心腔直径：φ380mm 3.最大相对离心力：4390×g 4.整机噪声：≤ 65dB（A） 5.最大容量：4×250 ml 6.定时范围：1min～99min 7.转速精度：±20r/min 8.总功率：450W 9.标配水平转子：4*250ml，适配器16*15ml，适配器8*50ml |
| 3 | 水浴锅 | 1 | 跟踪报警℃： +2±0.5 电源电压： 220V 50Hz 控温范围℃： RT+5-100 温度精度℃： 1 温度波动度℃： ±1 功率：500w 内胆尺寸：（长*宽*高）305X160X130 |
| 4 | 消毒柜 | 1 | 容量： 300L 功率： 1400W 烘干方式： 中温烘干 消毒方式： U型光波消毒 消毒温度： 上室：≥50℃ 下室：≥120℃ 消毒时间： ≥15min 安装方式： 立式 控制方式： 轻触按键 面板材质： 钢化玻璃 最高温度： 120°C 内胆承重： 8kg 紫外线灯管寿命： 3000H 消毒星级： 二星级 电源类型： 220V/50Hz 颜色：银色 光波管平均寿命：2000H 红外线管平均寿命：1000H 其他特点 光波物理消毒，双温双控，低能耗运行 |
| 5 | 细胞计数仪 | 1 | 1、一体式细胞荧光分析仪 2、工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz 3、轻便小巧，节约实验室空间和便携使用。 4、载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。 5、储存：128G内存， 6、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。 7、8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 8、镜头：500万像素CMOS。 9、单次可自动检测样本，最大通量为≥5个。 10、对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 11、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。 12、细胞直径可测范围：1~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。 13、针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术进行最适测量。 14、细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL 15、上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料） 16、检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。 AO/PI荧光计数<50秒 17、耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位 18、采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数 19、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 20、分析精度：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 2×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。 21、辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。 22、图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 23、数据呈现：Excel、PDF、JPG 24、数据导出：U盘 25、预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等。 |
| 6 | 百分之一天平 | 2 | 电源适配器输入：桌上型电源适配器 电压：100–240Vac¦±10%,200mA 工作频率:50–60Hz 功率消耗:最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗) 操作时间:配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h 水平调节:气泡定心玻璃水平指示器 校准: 内部校准 可选的质量单位: 克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅，盎司，牛顿 接口: RS232,DB25孔 显示屏:白色背光，高对比度显示，数值高度15mm 内部标准应用程序:称量，密度测量，称重百分比，计数，换算 语言: 英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语 防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置 底部称量:内部集成 |
| 7 | 万分之一天平 | 1 | 可读性：0,1 mg 量程：220 g 校准：内校 水平调整：操作手册 显示器：液晶LCD 防风罩：操作手册 符合ISO/GLP的打印输出 可与打印机或者电脑连接 线性显示器：否 负离子：外校(可选) 数据接口： RS232C 双向接口 秤盘尺寸： Ø 90 mm |
| 8 | 显微镜 | 1 | 1光学系统：无限远和谐消色差校正光学系统，齐焦距离必须为45mm国际标准（优先考虑国际标准齐焦距离和谐消色差校正光学系统）。 2.主机：正置显微镜；机体采用无限远和谐消色差校正光学系统设计；具有和谐消色差校正性能，物镜、目镜独立和谐消色差矫正设计；可建立明场、暗场、相差、偏光观察等多种观察方式；模块化设计，操作简单，升级容易，可升级一体式数码显微专用拍照成像模块系统（与显微镜同一品牌）。 3.放大倍数：40～1000倍 4.调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环；带有同轴粗、微调焦装置，300μm/精密聚焦旋转；调焦旋钮高度可调节, 操作舒适； 5.透射光照明系统：内置透射光科勒照明器，配备高亮度高演色性LED日光型长寿命冷光源（色温6000K）无需额外供电，可兼容多种观察方式。集成式单手亮度调整旋钮，可在调焦时方便同时调整光源亮度，带科勒照明调整后锁定功能；带人机学节能设置开关，可延时关闭在2小时不使用后自动关闭照明节约能源；另可升级提供便携式电池装置，在野外环境下也可以正常使用显微镜观察，此便携电池装置充满一次电后，显微镜持续正常工作8小时之久。 6.载物台：低位置同轴驱动旋钮载物台；载物台尺寸：185x140mm，行程：76x26mm；带X/Y坐标游尺，X-Y移动无暴露齿条；带人机学护肤调节旋钮。 7.观察镜筒及目镜：宽视野双目镜筒，屈光度可调，场数≥20mm，倾角30度；瞳间距调节范围52-75mm；目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥20； 8.物镜转换器：多孔位物镜转换器，国际标准的物镜接口，具有齐焦功能。 9.物镜：齐焦距离国际标准45mm针对正置显微镜应用优化的高性能、高分辨率、高透过率平场消色差专业物镜，均为国际标准接口： 4倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.10； 10倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.25； 40倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.65； 100倍物镜（N.A.）数值孔径≥1.25（Oil）； 10.聚光镜：万能高分辨率多功能聚光镜带孔径光阑调节功能，有效光阑刻度上具有物镜倍数代码对应，可确保快速正确匹配物镜与光阑；NA≥1.25；在4x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。 11.配备国家专用电源适配器， 同品牌原厂防尘罩，同品牌原厂镜油。 |
| 9 | 垂直电泳槽 | 2 | 1. 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2. 多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 3. 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 4. 玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 5. 备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子( 0.75mm/1.0mm/1.5mm)，满足不同上样量需要。 6. 专用制胶架，操作方便。 7. 可同时运行二块 8.3 × 7.3cm 胶。 8. 可与转移电泳槽配套使用。 9. 配玻璃干燥架：点状设计架体与玻璃片的接触位置，保持清洗后的玻璃片洁净。 |
| 10 | 电泳仪 | 1 | 1.电压：5-600V，递增单位1V 2．电流：5-800mA，递增单位1mA 3．定时：0-999分，递增单位1分 4．输出类型：稳压/稳流控制 5．4组输出（可同时连接四个电泳槽） 6．输出定时/计时控制 7．自动无负载输出保护 8．自动过载和短路保护 9．自动记忆工作状态 10．3位数显，1位状态显示 11．可层叠防滑动机箱 12．安全标准：通过CE认证 |
| 11 | 组织匀浆机 | 1 | 1、电机转速: 2000-20000转/分(数显) 2、大均质刀: 2000-18000转/分 3、小均质刀: 2000-20000转/分 4、连续工作时:≤5分钟 5、功率:185W 6、电源电压:220V±10% 50Hz 7、环境温度:-10～45℃ 8、整机重:8KG 9、外形尺寸:300 mm×250 mm×400 mm 10、上下行程:170mm 11、配2把刀片，刀片直径12毫米（小）、18毫米（大） 12、配玻璃匀浆杯四只：5ml、10ml、15ml、20ml 13、适用容量：5-500ml |
| 12 | 中高压一体纯化分离系统 | 1 | 1.电源：220V，50Hz；环境温度：15-30℃ 2.工作环境湿度：10-90% 3.采用双柱塞杆二元溶剂泵，四个独立通道，可以在一个运行过程中使用四种溶剂，运行过程中溶剂走完后可自动切换到下一溶剂管路继续运行系统。 4.可进行等度，二元线性或阶梯式梯度洗脱，可在线实时调整梯度，并可在运行中一键保持等度，梯度精度< 1% 5.流速：1-250ml 6.最高压力：高压≥300bar和中压≥50bar，满足正反相应用 7.溶剂由下而上流过柱子和由上而下流过柱子两种方式，柱平衡时可最大程度赶走气泡 8.一键自动切换正相、反相溶剂系统，自动清洗，避免交叉污染 9．实验完成后管路自动清洗并吹干 10 .DAD紫外检测和一通道ELSD检测，并可同时根据四个通道的信号进行收集，DAD全扫描通道以及ELSD检测通道，总计不少于6种信号进行样品收集 11.紫外和ELSD的灵敏度通过软件可调，适用于不同浓度的样品 12.紫外波长200-800nm 13.同一软件控制双检测器，ELSD条件自动优化，无需人工设定调整 14.分流到ELSD的液体流速≤30 µl/min，确保最少的样品损失，回收率大于99.9% 15 .ELSD可使用压缩空气 16.具有液体进样和固体进样两种方式 17.中低压：多通道进样阀，运行结束自动清洗；高压系统：六通阀液体进样，标准定量环体积5mL 18.具有2mL，5 mL和10 mL三种规格定量环可供选择，干法上样器有13g和50g可选, 19.提供高性能的Flash柱，规格4-1500g（330g以上的需要用转接配件），样品制备量从mg至300g 20.可使用粒度大小为 5 μm或10μm，15 μm的制备型高效液相色谱柱 21.仪器带有标识功能，可自动识别色谱柱标识，软件会自动根据柱子情况生成色谱方法，并记录柱子使用情况 22.检测技术，根据四通道UV和一通道ELSD信号进行机械手自动收集 23.具有全收集，按峰收集（阈值，斜率）等多种收集模式，并可手动收集 24.馏分收集器收集体积不少于2.5L 25.收集架具有标示，软件自动识别，无需手动切换 26.基于Windows 的操作系统，不小于10英寸大号触摸屏控制，单一界面控制所有操作 27.标准USB和Ethernet接口，方便数据导出 28.自动方法转换软件，可将TLC及HPLC方法自动转换成Flash方法 29.实时控制，运行过程中无须停机即可改变方法参数 30.实时监测溶剂瓶和废液瓶液位，及时报警 31.一键通过软件自动切换Flash 和高压Prep LC模式，无拆卸工作 32.有机溶剂挥发浓度检测装置：可以实时检测有毒、易燃易爆的有机溶剂在空气中的挥发浓度，当浓度大于设定值时仪器会自动报警并停止工作，以保证工作人员及实验室的安全 33.过压传感器：压力过高时自动停止运行并报警 34.防静电管道：避免静电造成火灾危险 35.柱子及固体上样器自动吹干：避免溶剂从使用过的柱子和管路中向周围环境挥发有害物质 基本配置： 1软件控制系统：11英寸LCD触摸屏 1套 2溶剂泵系统 1套 3四通道在线检测模块 1套 4内置蒸发光检测器 1套 5馏分收集器 1个 6馏分收集器（16*150mm）试管架 2个 7 高压C18柱(250×10mm,10um) 1根 8高压C18柱(250×20mm,10um) 1根 |
| 13 | 灭菌锅 | 1 | 基本参数 1.容量≥50L,立式结构,底部带脚轮可放入直径30CM,高度60CM的灭菌架 2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢，设计使用年限≥10年 3．功率：2600W 4.灭菌温度范围:灭菌温度:105-135℃, 5.时间范围:灭菌时间:1-300分钟，干燥时间：1-300分钟（选配烘干模块）， 6.设计压力≥0.30MPA，安全阀起跳压力≥0.29Mpa 7.压力表显示范围:-0.1-0.5MPa, 8.动态脉冲排汽次数：0-9次9．可选烘干功能，配备烘干模块，灭菌后对器具进行烘干，效果达到CE标准 产品特点 1．采用新型的微电脑智能控制系统 2．可按选定的灭菌模式，全自动完成灭菌工作 3.可针对固体、液体模式灭菌工作 4.灭菌温度、灭菌时间、干燥时间分别专屏显示，使操作面板简捷易懂；温度、时间分别由专用键设置，使操作更加简便 5.具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护 6.系统自动监测冷空气的排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证灭菌效果 7.闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作 8.保温隔热门罩：既美观又防止操作者烫伤9.灭菌过程状态LED动态显示，进程一目了然 10.故障检测程序，实时监测仪器的正常运行,可存储20条故障信息记录，方便仪器管理 11．安全装置：压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫安全保护、自动故障检测系统 12配置：主机1台，不锈钢提篮3个，水位板1个，排水管2条，说明书一本，证件1套 13.资质要求 （1）鉴于高压灭菌器是属于特种设备,.生产厂家需具有特种设设备制造许可证，医疗器械生产许可证及消毒产品生产企业卫生许可证 （2）生产厂家需具有八年以上的灭菌器制造资质 （3）.生产厂家需具有ISO,CE认证 （4）由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在吉林省特种设备监管网有注册登记以便办理安装告知 |
| 14 | 纯水仪 | 1 | 1.进水水源：城市自来水或地下水（TDS＜200ppm）代原水预处理检测装置，水压0.10-0.40MPa，水温5-45℃ 工作电源：AC220V/50HZ（功率:150W）； 2.产水量：20升/小时 2.1，RO纯水出水流速：2.0升/分钟，UP超纯水出水流速：1.5~1.8升/分钟； 2.2，RO出水水质：进水电导率*2%（在线监测）； 2.3，UP出水水质电阻率：18.2MΩ.cm（在线监测）；微颗粒物≤1个/ml 微生物≤1cfu/ml 3.水箱：外置15升压力纯水箱； 4.可同时制取RO水和UP超纯水，内配0.1um微滤器； 5.内置注塑两通道预处理器，内置注塑两通道超纯化柱，内置ULUPURE注塑半透明反渗透柱 6.吉林省设有办事处及售后服务处及配件库房。包装配件及时供应。售后反应时间：24小时接听客户电话，电话中不能解决的问题售后人员2—24小时到达客户身边，最长72小时解决问题。 |
| 15 | 96孔板转子 | 1 | 4*2*96孔酶标板转子（配可成H4-20KR离心机） |
| 16 | 打印机 | 1 | 1.端口：USB；WiFi端口 2.能效等级：一级能效 3.单面支持纸张尺寸：A4 4.打印功能：支持无边框打印 5.黑白模式最佳打印分辨率：5760*1440dpi 6.照片打印：支持照片打印 |
| 17 | 服务器硬盘 | 8 | 1.硬盘容量：8TB 2.接口类型：SATA 3.接口速率：6Gb/s 4.缓存：256MB 5.盘体尺寸： 3.5英寸 6.转速: 7200转/分 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日