长春科技学院

竞争性谈判文件

（康复实训设备）

二〇二二年十二月十九日

目  录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 响应文件格式	21

第一部分 采购邀请

长春科技学院就康复实训设备采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与采购活动。

一、项目编号：[2022-12-19-01]

二、项目名称：康复实训设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：康复实训设备

2、范围包括：康复实训设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、预算金额（最高限价）：182万元

4、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、响应文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年12月19日至2022年12月22日0点。

2、公告期为三天。

3、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

供应商务必于2022年12月22日0点前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

谈判保证金：18000元。谈判前，供应商应将谈判保证金电汇至长春科技学院基本账户，谈判保证金应当从供应商基本账户转出，账户名称应与投标人保持一致。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购方特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

谈判保证金缴纳完毕后，免费获取采购文件。谈判完成后，退还谈判保证金。

保证金缴纳账户：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710468011015200000292

联系人：肖老师  13844911259

下列任何情况发生时，谈判保证金将不予返还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；或未能根据规定接受对错误的修正。

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

六、谈判时间及地点:

1、谈判时间

具体时间另行通知

2、谈判地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院行政楼405。

3、届时请供应商或其授权代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：丁老师、王老师

联系电话：13624401367、13944100355

技术部分联系人：胡老师

联系电话：13943012657

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：谈判报名函格式

谈判报名函

项目名称:

谈判（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 报名单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本谈判文件所规定的技术指标（见项目参数内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，采购方有权提出赔偿。

二、投标人的资格要求

1.投标人按照采购公告的要求获取谈判文件并登记备案；

2.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一采购项目中投标；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

8.所投产品如为进口产品，必须提供投标产品制造厂家授权书。

三、响应文件文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、单价和总价（报价顺序不容变更），报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

四、无效的响应 
1、资格审查不合格的供应商

2、超时送达；

3、响应文件未密封； 
4、响应文件未按规定加盖本单位印章； 
5、在响应文件中未明确规格、型号和技术指标； 
6、谈判时，参加的供应商或其授权代表未能对文件疑点给予澄清，将视作供应商自动弃权； 
7、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格的供应商； 
8、其它不符合响应文件要求的报价。

9、技术参数中★条款为设备的主要功能，不允许负偏离，否则投标(响应)无效。

五、响应截止时间： 2022年12月22日0点前。                 
六、谈判时间：待定。                             
七、建议到货并安装完成时间：待定。

八、响应文件接受部门：

各供应商请于规定谈判时间，将响应文件（要求标书正本一份，副本十份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至谈判现场，现场拆封。

九、付款方式：
    本次成交供应商与我院签订合同后，需在我院指定银行开设资金监管专户，我院存入100%合同款。按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，可在资金监管账户内支取全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清（不计利息）。

十、评标原则： 
   我院谈判小组将本着公平、公正、公开原则，对参与竞争性谈判供应商的报价、产品质量、服务、交货及安装期、供应商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、响应文件必须符合要求； 
 2、报价合理，对我院有利； 
 3、供应商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对供应商报价明显超过当时市场公开价格的，谈判小组有权作废标处理。

6、供应商提供的设备各项配置及性能指标须满足采购文件中设备的使用要求。各品牌须按照文件要求同档次(或高于文件要求)设备配置、主要功能不允许负偏离；辅助功能不允许严重负偏离，即负偏离不影响我单位正常科研。

十一、竞争性谈判程序：

1、谈判小组成员、供应商参与现场谈判。

2、由谈判小组全体成员在评审室集中开启响应文件。

3、评标初审：

响应文件组成完整性审查；

响应文件组成的合格性审查；

对响应文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的响应文件将被拒绝；

4、谈判小组细审：谈判小组根据发布的竞争性谈判文件对响应文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

5、供应商答辩：谈判小组就响应文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，供应商现场解答（或规定期限内进行书面答复），供应商将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩，

6、谈判后，供应商进行第二次报价（最终报价）。第二次报价文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手写签字确认。

7、供应商退场，等待谈判小组发出的成交通知书或成交公告。

十二、说明
 1、响应文件一律不退，请供应商自留底稿； 
 2、在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评定的成交供应商排序。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、答复并最终评定成交供应商。
 3、接到成交通知的供应商必须在两个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权与其他供应商签订合同或重新组织谈判； 
 4、供应商为竞争性谈判发生的一切费用均由供应商承担，包括响应文件的编制、送响应文件等费用；

第三部分 技术要求

本项目谈判内容：康复实训设备，具体内容如下：

采购项目预算或最高限价：182万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理因子模拟治疗训练系统（教师机） | 本系统由硬件及软件共同组成，为8合1的模块集成产品，包括模拟经皮神经电刺激仪、模拟蜡疗仪、模拟红外线治疗仪、模拟超声波治疗仪、模拟神经肌肉电刺激仪、模拟干扰电治疗仪、模拟超短波治疗仪和模拟磁疗仪。 系统配有台车（含电脑一套、8 种模拟仪器）、摄像头。八款康复设备可通过硬件识别技术连接主机，自动侦测设备，支持热插拔。设备可在真人上模拟操作，保证使用安全。参考真实设备设计，每个按钮都能使用，可以同步显示模拟仪器上的参数值，自动判断治疗处方，检测所有在模拟仪器上的操作。每种仪器包含8 套病例，可自动评分，生成详细评价表。 产品特点 用物收纳箱 • 可将训练用物收集起来，保持干净整洁。 模拟红外治疗仪 • 采用红色LED 为光源，不会灼伤患者，安全可靠。 仪器面板 • 通过更换操作面板，系统自动识别连接的模拟设备，支持热插拔。 模拟设备收集箱 • 将暂时不用的模拟设备面板存放。 仪器训练考核 • 可以同步录制操作视频，并进行治疗前医患交流。 评分界面 • 按流程打分，主观评分与客观评分相结合。 | 1 |
| 2 | 物理因子模拟治疗训练系统（学生机） | 本系统由硬件及软件共同组成，为8合1的模块集成产品，包括模拟经皮神经电刺激仪、模拟蜡疗仪、模拟红外线治疗仪、模拟超声波治疗仪、模拟神经肌肉电刺激仪、模拟干扰电治疗仪、模拟超短波治疗仪和模拟磁疗仪。 系统配有台车（含电脑一套、8 种模拟仪器）、摄像头。八款康复设备可通过硬件识别技术连接主机，自动侦测设备，支持热插拔。设备可在真人上模拟操作，保证使用安全。参考真实设备设计，每个按钮都能使用，可以同步显示模拟仪器上的参数值，自动判断治疗处方，检测所有在模拟仪器上的操作。每种仪器包含8 套病例，可自动评分，生成详细评价表。 产品特点 用物收纳箱 • 可将训练用物收集起来，保持干净整洁。 模拟红外治疗仪 • 采用红色LED 为光源，不会灼伤患者，安全可靠。 仪器面板 • 通过更换操作面板，系统自动识别连接的模拟设备，支持热插拔。 模拟设备收集箱 • 将暂时不用的模拟设备面板存放。 仪器训练考核 • 可以同步录制操作视频，并进行治疗前医患交流。 评分界面 • 按流程打分，主观评分与客观评分相结合。 | 4 |
| 3 | 老年人关爱护理模型（男性） | 主要功能： 头部护理：洗头、洗脸 正常瞳孔观察 眼耳清洗滴药 助听器取出和插入 口腔护理、假牙护理 口鼻气管插管训练 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 口鼻饲法 洗胃法 胸腔解剖重要器官结构观察 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌内注射 胸腔、骨髓、腰椎穿刺 灌肠法 男/女性导尿术 男/女性膀胱冲洗 男性前列腺检查，有包皮 造瘘引流术 结肠造瘘术 臀部肌肉注射 大面积骶骨位置溃烂 压疮（褥疮）护理 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅 躯干-旋转，曲伸 颈部-旋转，曲伸，侧弯 肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸 肘部-旋内，旋外 膝部-旋内，旋外 腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲 踝部-内翻，外翻，内收，外展 无创血压测量： 收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg 收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg 科罗特科夫音量可从0-9进行调节 | 4 |
| 4 | 老年人关爱护理模型（女性） | 主要功能： 头部护理：洗头、洗脸 正常瞳孔观察 眼、耳清洗滴药 助听器取出和插入 口腔护理、假牙护理 口鼻气管插管训练 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 口鼻饲法 洗胃法 胸腔解剖重要器官结构观察 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌内注射 胸腔、骨髓、腰椎穿刺 灌肠法 男/女性导尿术 男/女性膀胱冲洗 男性前列腺检查，有包皮 造瘘引流术 结肠造瘘术 臀部肌肉注射 大面积骶骨位置溃烂 压疮（褥疮）护理 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅 躯干-旋转，曲伸 颈部-旋转，曲伸，侧弯 肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸 肘部-旋内，旋外膝部-旋内，旋外 腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲 踝部-内翻，外翻，内收，外展 无创血压测量： 收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg 收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg 科罗特科夫音量可从0-9进行调节 | 4 |
| 5 | 智能拐杖 | GPS定位、呼叫 | 10 |
| 6 | 食物模型 | 24件套 | 1 |
| 7 | 无障碍餐具 | 1、筷子：25×5cm 2、方洒盘：18.4×28cm 3、杯架：12.6×9.9cm 4、圆柄牙刷：26.2×3cm 5、圆柄勺：26.7cm 6、弯柄勺：30.5cm 7、圆柄叉：26.7×3cm 8、弯柄叉：30.5cm 9、洗头刷：直径4cm | 1 |
| 8 | 智能防抖勺 | 智能防抖勺 | 1 |
| 9 | 拐杖防倒夹 | 拐杖防倒夹 | 20 |
| 10 | 智能辅助移位机 | 一、正常工作条件 1） 环境温度：+5℃～+40℃； 2） 相对湿度：≤80%； 3） 大气压：860 hPa～1060 hPa； 4） 充电电源: AC220V，50Hz； 内部电源：DC24V10AH。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×1410mm（折叠后） 2）正常载荷/kg：120 3）吊架高度调节范围：1045mm～1850mm 4）分腿宽度550mm、870mm、1115mm、1280mm四档 | 1 |
| 11 | 老人助站椅 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：880mm×650mm×950mm 2）伸缩杆上下调节距离：440mm 3）座垫高度调节距离：250mm 4）靠背弯管前后调节距离：150mm 5）台面垫额定承载：750N 6）座垫额定承载：2000N | 1 |
| 12 | 尿湿报警器 | 震动提醒，声音报警，可自定义模式，USB充电 | 2 |
| 13 | 电动升降坐便椅 | 1、最低形态外形尺寸：640mm×684mm×755mm 2、座圈升降行程：280mm 3、座圈角度范围：0-24° 4、最大承重：200KG 5、双侧设置了同步电机，双升双降保证平稳安全 6、电机以膝盖为轴心进行升降，符合人体工程学 7、产品部分部件采用ABS塑料，便于清洁不易留下污渍 8、座圈内侧加长，防夹防溢尿 9、可根据使用场景不同配备高度不同的辅助架 10、两侧扶手均有报警按键。 | 1 |
| 14 | 折叠式淋浴座 | 1）设备最大承载：165kg 2）设备调节高度：8-45 cm 3）座椅深度：44.5 cm 4）总长度：61 cm 5）座椅宽度：39.5 cm 6）座椅延长板宽度：17 cm（单侧） 7）设备重量：10kg 8）靠背长度：66.5 cm | 1 |
| 15 | 老年助力起身坐垫 | 座宽45cm，伸展后高度10-24cm，座深54cm，净重4KG | 1 |
| 16 | 悬吊训练系统 | ★1.双轨道设计，易调节。只需拉动悬吊绳索可调节悬吊训练器，每组悬吊训练器独立可调，调节后易锁定。 2.专业康复治疗系统，多个悬吊点，方便治疗患者多个部位。 3.悬吊训练器：最大承重：300公斤，无延展；每个悬吊训练器具有两组定滑轮；两根绳具备任意滑动位置随时锁定效果。 4.头颈悬带：承重180公斤，连接训练器用于固定悬吊头颈部训练； 5.握带：承重180公斤，连接训练器用于手部和脚踝训练； 6.连接绳：用于连接多条训练悬带。0.6米配合各种悬带使用，可承受最少300公斤拉力； 7.踝关节悬带：在运动和手法治疗时，当作手柄或固定脚腕时，可以使用的产品。并可以可以配用绳子和弹力绳使用。 8.宽悬带：最大承重： 100公斤，材料： 丙烯酸纤维密织，一面为光滑面，另一面为粗糙面，提供较大部位的辅助支撑用（如臀部、腰部等）； 9.窄悬带：最大承重： 150公斤，材料： 尼龙编织，提供四肢辅助支撑用； 10.弹力带：可给您提供额外支撑力协助您完成更多有挑战的训练。在做悬吊训练时，弹力带被理疗师广泛地运用。两根弹力带可合并成一根。弹力带可使康复训练更有力度。 11.滚筒：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 12.平衡垫：在不稳定悬吊绳的基础上加强不稳定程度 13.外部支架：用于固定悬吊横梁（地面或房顶） ★14.配置要求: 悬吊架1套、悬吊训练器3套、移动滑块3套、小号带2条、中号带2条、手部绑带2个、足部绑带2个、标准滑轮1个、长强力弹力链接绳2根、短强力弹力链接绳2根、长弹力链接绳2根、短弹力链接绳2根、长链接绳2根、短链接绳2根、颈牵带1个、泡沫滚筒1个、平衡垫1个。 | 1 |
| 17 | 减重步态训练器（手动） | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×760mm×（1780～2060）mm 2）升降立柱调节距离：280mm 3）扶手高度调节距离：640mm 4）扶手杆中心距：560mmm 5）额定承载：2000N | 1 |
| 18 | 训练用阶梯（三向） | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×1350mm×（1340～1660）mm 2）相邻台阶的距离分别为：100mm、110mm、120mm、200mm 3）扶手杠高度调节范围：0mm～310mm 4）扶手杠侧向额定承载：750N 5）阶梯踏板额定承载：2000N 产品特性 1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 | 3 |
| 19 | 平行杠(配矫正板) | 一、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm 2）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm 3）扶手杆直径：φ38mm 4）脚踏板安全工作载荷：100 kg 5）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15度。 | 3 |
| 20 | 腕关节屈伸训练器 | 一、产品组成 由固定座、导向管、升降装置、升降手柄、把手、阻尼装置、阻尼调节手柄组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：520mm×200mm×980mm 2）升降装置调节距离：535mm 3）阻尼力矩/N·cm：≥980 | 1 |
| 21 | 肩关节回旋训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：380mm×340mm×980mm 2）升降装置调节距离：535mm 3）手柄至转动轴距离调节距离：380mm 4）阻尼力矩/N·cm：≥1650 产品特性 1）运动阻力可调。 2）进行肩关节训练时力臂可调。 3）手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。 | 1 |
| 22 | 前臂旋转训练器 | 一、产品组成 由固定部件、运动部件、升降装置、控制装置组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：380mm×280mm×980mm 2）升降装置调节距离：540mm 3）托架前后调节距离：200mm 4）阻尼力矩/N·cm：≥980 | 1 |
| 23 | 腕关节旋转练习器 | 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 尺寸（长×宽×高）：680mm×200mm×255mm | 1 |
| 24 | 肢体康复器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：520mm×460mm×560mm 2）拉手杆高度调节距离：330mm 3）曲柄调节角度：80° 4）扶手/脚踏的额定承载：200N 5）扶手额定承载:1000N（垂直力）、500N（水平力） | 1 |
| 25 | 滑轮吊环训练器 | 一、产品组成 由支架、绳索、滑轮、拉手组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：710mm×145mm×1500mm； 2）升降支架调节范围：0～470mm。 | 10 |
| 26 | 肩梯(弯) | 一、产品组成 由肩梯、滑杆、支承座、塑柄螺栓组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：565mm×100mm×1240mm； 2）肩梯升降范围：0～285mm； 3）肩梯爬行层：50层。 | 10 |
| 27 | 系列哑铃 | 一、产品组成 由哑铃、哑铃架组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：810mm×525mm×765mm （不含哑铃） 2）哑铃质量及数量： 1磅/件，共6个； 2磅/件，共4个； 3磅/件，共4个； 4磅/件，共2个； 5磅/件，共2个 | 5 |
| 28 | 体操棒与抛接球（卧式） | 一、产品组成 由体操棒、搁架、抛接球组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：400mm×400mm×1020mm 2）体操棒外形尺寸（直径×高度）：φ28mm×995mm，数量5根 3）抛接球直径及数量：≥φ250mm，4个 | 4 |
| 29 | 肘关节牵引椅(可调) | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1050mm×1340mm×1000mm 2）升降支架调节距离：85mm 3）前臂垫调节距离：230mm 4）角度调节支架调节角度：20° 5）靠背垫调节角度：10° 6）前臂支架调节角度：145° 7）哑铃片质量及数量：4磅/块，共6块 8）座垫额定承载：2000N | 1 |
| 30 | 股四头肌训练椅 | 一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1128mm×1110mm×1070mm 2）座面高度：620mm 3）座面深度：480mm 4）座面宽度：540mm 5）升降支架可调距离：150mm 5）小腿垫可调距离：435mm 6）助力手柄可调距离：285mm 7）手柄直径：Φ30mm 8）小腿支架摆动角度：≥120° 9）座垫额定承载：2000N 10）靠背垫额定承载：750N 11）哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 4件，5kg 2件 | 1 |
| 31 | 重锤式髋关节训练椅 | 一、产品组成 由靠背、椅座、腿垫及固定带、下肢支架、脚轮、配重块组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1440mm×750mm×880mm 2）座位高度：高500mm，座位宽度550mm 3）下肢支架长度：600mm 4）下肢支架外展角度：≥45° 5）哑铃片质量及数量：4磅/块，共10块 6）座位额定承载：2000N 7）靠背垫额定承载：750N | 1 |
| 32 | 腋杖 | 主要技术指标和参数 1）杖高：1130mm～1330mm 2）腋托最小长度：190mm 3）把手最小长度：100mm 4）高度调节分9档，每档高度可调节25mm | 8 |
| 33 | 偏瘫康复器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：940mm×800mm×1100mm 2）座垫中心至脚踏板距离：550mm 3）座垫上下伸展高度范围：600mm～830mm 4）额定承载：2000N | 5 |
| 34 | 肋木(含吊架) | 一、产品组成 由固定座、竖杆、横杆、固定板组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：980mm×440mm×2220mm 2）肋木杠直径：φ32mm 3）肋木杠间距：150mm 4）肋木安全工作载荷：100㎏ | 1 |
| 35 | 复式墙壁拉力器 | 一、产品组成 由固定支架、滑轮、配重器、配重块、脚用拉力带组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：630mm×200mm×1750mm 2）拉力器套数：2套 3）配重块质量及数量：2kg/块，共12块 4）最大行程：1150mm 5）拉手额定承载：480N 6）绳索额定承载：720N | 1 |
| 36 | 电动直立床 | 一、产品组成 由床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮组成 二、正常工作条件 1） 环境温度：+5℃～+40℃； 2） 相对湿度：≤80%； 3） 大气压：860 hPa～1060 hPa； 4） 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。 三、主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1915×900×1050mm 2）床面高度：522mm 3）床面宽度：605mm 4）床面角度转动范围：0°～85° 5）脚托板调节角度：0°～35° 6）床板安全工作载荷/N：1700 7）升降床架的安全工作载荷/N：2200 8）输入功率：300VA | 1 |
| 37 | 两折电动训练床 | 1.床面宽度：112cm 2.床面长度：202cm 3.床面高度：45cm-90cm 4.靠背调节角度：0°~82° 5 .最大安全承重：205kg 6.电器参数：220V/ 50Hz max 1.0A 7.防护等级：IP×4 8.专为神经系统疾病患者康复设计，坚固的钢结构和宽大的床面设计，使患者和 治疗师之间有相当的空间去完成各种治疗锻炼和治疗技术，角度可调的靠背可以让患者在坐位时进行康复训练。 9.具有过载保护功能（EOP），最大限度保证产品的安全性 10.采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强 | 6 |
| 38 | PT凳 | 1) 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：2000N 产品特性 1) 凳面高度可调，方便康复师使用。 2) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 3）凳面可以360°旋转。 | 20 |
| 39 | 等速上肢推举训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235。 2）外观造形：外观精致，结构简约。 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配。 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 尺寸: L-990mm W-720mm H-1300mm | 1 |
| 40 | 等速下肢屈伸训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235。 2）外观造形：外观精致，结构简约。 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配。 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: 1290mm*760mm*1330mm | 1 |
| 41 | 电动跑步机 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：≥1580mm×730mm×1260mm 2）跑步板尺寸（长×宽）：≥1220mm×420mm 3）速度：0.8km/h～13km/h 4）最大承重：110kg 5）高品质直流马达：2.0HP(peak) 6）面板：5.5寸宽大蓝背光LCD液晶显示器 7）显示功能：程序、时间、距离、速度、心率、卡路里 8）模式：12种跑步模式 9）心率测试：配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2% 10）速度直选按键6组 11）扬升：三段手动扬升设计 | 1 |
| 42 | 功能牵引网架和床 | 一、产品组成 由网架、绳索、吊带、拉手、绑带、床面、可调床脚、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1150mm×2100mm 2）网架额定载荷：800N 3）床面额定载荷：2000N 4）床面高度：470mm 5）床面宽度：1120mm 产品特性 1）可借助牵引装置进行肢体牵引训练。 2）配备PT训练床，可以平躺姿势进行训练。 3）配有沙袋可进行肌力训练。 4）配有脚轮，方便移动。 | 1 |
| 43 | 颈腰椎牵引床 | 一、产品组成 由调节杆、牵引支架、头颈部固定带、牵引椅、牵引绳、牵引器、牵引滑轮、牵引挂钩、应急保护开关、肋部固定带、髋部固定带、楔形垫、头枕、牵引床组成。 二、正常工作条件 1）环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4）电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。 三、主要技术指标和参数 1）牵引力/N 颈椎牵引：1～200，腰椎牵引：1～999； 2）维持力/N 颈椎牵引：0～200，腰椎牵引：0～999； 3）治疗时间/min：1～99； 4）牵引时间/s：0～999； 5）间歇时间/s：0～999； 6）牵引力变化速率/（N/s）：≤60； 7）输入功率：200VA； 一、产品特性 1）可同时对两人分别进行颈椎及腰椎的牵引； 2)采用彩色液晶触摸屏进行牵引的操控和显示； 3)牵引模式有八种可选，其中治疗时间、牵引力、牵引时间、维持力、间歇时间等运行参数均可在规定的范围内进行设置，当牵引力设置错误时在设置界面有相应的提示； 4)牵引时可实时跟踪显示牵引力的变化并自动补偿，具有牵引力柔和启动及缓慢停止功能； 5)自动牵引时可手动操作提前终止。若自动结束则牵引力松驰直至待机状态并鸣叫提示； 6)意外情况下具有断电保护、过载保护、牵引力自动补偿、手动应急放松保护等安全性措施。 | 1 |
| 44 | 多关节主被动训练仪 | 技术参数： 1、≥10寸的平板电脑触摸操作，便于肌力弱的患者使用。 2、屏幕倾角可调整，满足不同身高的患者以最舒适的角度进行操作和查看。 3、Windows操作系统，方便软件升级，软件运行更顺畅。 4、系统可直接连接打印机打印报告，无需外接u盘或其他装置。 5、系统支持虚拟打印，可将训练报告导出成不同的格式并保存于电脑中。 6、外形尺寸（长×宽×高）：760mm×720mm×1130mm。 7、具有轮椅固定装置，可固定轮椅或椅子，防止后退滑动，保证训练的安全。 8、小腿支架高度行程调节：0-110mm，可根据患者小腿长进行支架调节。 9、上肢行程调节：0-175mm，可根据患者坐高调节行程。 10、设备前部具有移动轮，方便移动。 11、训练时间调节范围：1～60 min，步进为1min。 12、被动训练转速调节范围：1～60 r/min，步进为1r/min。 13、电机动力级别分为低、中、高三档，可适配不同肌张力等级或肢体重量的患者。 14、训练阻力调节：0～20级，难度逐级增加，步进为1。 15、★痉挛等级：1-6级可调，步进为1，等级越高，痉挛灵敏度越高，越易触发痉挛保护。 16、痉挛保护可选择开启或关闭。 17、训练方向可调，换向方式包括手动换向、自动换向。 18、自动换向时间：0-30min可调。 19、转速预置值：≤10r/min。 特点及功能 1、患者管理 1.1 ★具有患者信息存储，可保存上千份患者信息。 1.2 可通过输入患者姓名及编号进行快速查找 。 1.3 ★删除患者时需输入安全密码进行确认，防止其他人误操作或恶意篡改信息。 2、游戏训练 2.1 ★至少具有6种训练游戏可选，可实现一周内每天的训练游戏不重复，患者始终保持对训练的新鲜感。 2.2 可进行游戏训练难度的调节。 2.3 ★游戏界面实时显示游戏的得分情况，并伴有游戏音效，促进患者的主动参与度和积极性。 3、基础训练：对上肢或下肢进行单独的训练。 3.1 主动训练模式，对上肢或下肢肌力等级3-4级的患者进行抗阻肌力训练。 3.2 被动训练模式，对上肢或下肢肌力等级0-1级的患者进行被动的关节活动度训练。 3.3 助力模式：当使用者的力量不能够做一个完整的循环运动时，电机可以协助使用者完成运动，针对肌力等级1-2级的肢体，辅助肢体运动。 3.4 ★等速训练模式：以恒定范围的转速进行训练，阻力会随患者用力程序的增大而增大，控制转速，保证肌力训练的安全性。 3.5 主动模式和被动模式可自动切换。 4、协同训练：上肢和下肢同时进行训练，适用于四肢受损程度不一的偏瘫或截瘫的患者。 4.1 ★单被动模式：通过健肢带动患肢，一肢带动三肢的方式进行四肢的联合训练，提高四肢的协调性，节省偏瘫患者训练的时间。 4.2单被动上肢：通过下肢的主动抗阻训练，带动上肢进行相同速度的被动训练。适用于上肢功能差，下肢功能较好的偏瘫等患者。 4.3单被动下肢：通过上肢的主动抗阻训练，带动下肢进行相同速度的被动训练。适用于下肢功能差，上肢功能较好的偏瘫，或截瘫的患者。 4.4 ★双被动训练模式，四肢可同时进行被动训练，且具有上下肢0度或180度两种相位差，即可进行上下肢的同步训练，或上下肢的异步训练。可适用于上下肢功能均差的偏瘫患者或高位截瘫患者。 4.5 ★自由训练模式，训练过程中上下肢可同时训练，且互不影响，上下肢均可根据肌力状态独立选择主动或被动训练。 5、训练报告：训练结束可自动保存患者的所有训练记录并生成训练报告。 5.1 训练报告中包括基础信息（姓名、编号、性别、年龄、身高、体重、病因）、训练参数（游戏名称、训练模式、痉挛等级、训练部位、游戏难度）、训练情况（游戏得分、平均功率、平均速度、能量消耗、痉挛次数、训练里程、训练时长、对称性比值） 5.2 ★训练报告中需体现训练趋势的变化，包含功率变化趋势图、阻力/速度变化趋势图，便于临床对患者每一次的训练情况有清晰全面的掌握。 5.3 生成的训练报告可支持保存，导出，打印。 5.4 ★可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析，分析结果可生成报告并支持导出，打印，便于临床对患者一段时间内的功能变化情况进行评价。 5.5 训练报告可通过日期进行筛选查看。 5.6 ★可修改训练报告的抬头，包括医院和科室信息，利于临床的收费。 6、至少具有以下6重安全保护功能 6.1 痉挛保护，根据患者痉挛情况，可设置不同的灵敏度。 6.2 过速保护，训练过程种瞬时转速过大时，为避免肌肉拉伤设备会进行停机保护。 6.3 手动急停，机器靠近身体部位有一键急停装置和明显的指示标志。 6.4 被动转速设置过大时会跳出确认窗口提醒操作人员，防止误操作。 6.5 ★软件登录及重要操作时需填写安全密码，防止其他人误操作或治疗信息被篡改或泄露。 6.6 限速保护：单被动训练时，对被动的肢体进行限速保护，防止健肢主动训练过快，造成对患肢的拉伤。 7、★支持默认参数的修改，根据医院的使用习惯和患者类别，可以设置默认的训练时间，被动转速，默认阻力大小，痉挛等级，自动换向时间等，减少每次上机时重复调整训练参数的时间。 8、可设置账户及安全密码，保护信息安全。 9、具有双侧肢体的对称性检测功能，训练时在界面上实时显示对称性变化。同时对称性检测结果可体现在每次的训练报告上，便于数据的对比及信息的追溯。 20、转速变化率：≤0.5r/s²。 21、超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动。 22、痉挛响应时间：≤5s。 23、工作噪声：≤60dB（A）。 | 2 |
| 45 | 关节松动带 | 一、技术功能特点参数： 4.7cm*305cm | 10 |
| 46 | 轮椅 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：940mm×260mm×940mm 2）采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：450mm，从地面到坐垫的高度：480mm，坐垫的长度：400mm，靠背的高度：460mm，坐垫到扶手的高度：280mm，轮椅的总长：1040mm，轮椅总宽：630mm，轮椅最高：890mm，折叠后的宽度：260mm，载重：100kg，24寸充气后轮，可配餐桌板。 | 4 |
| 47 | 体位治疗床 | 一、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸：2020mm×650mm×490mm 2) 床面高度调节范围：490mm～770mm 3) 头板翻转角度：-20°～40° 4) 腿板翻转角度：0°～40° 5) 床板总尺寸：2020mm×620mm 6) 头板尺寸：360mm×620mm 7) 背板尺寸：530mm×620mm 8) 腿板尺寸：1050mm×620mm 9) 床板安全工作载荷/N：1700N 10) 升降床架的安全工作载荷/N：2200N 11) 床的质量：130kg 12）输入功率：200VA | 4 |
| 48 | 下肢肌力训练系统 | 设备技术参数： 1.长x宽x高：≥1790*1110*1850mm 2.器材重量：≥180kg 3.配重重量：约80kg（每片5公斤共16片） 4.锻炼部位：主要锻炼股四头肌，辅助锻炼臀大肌、腓肠肌 5.产品采用平板显屏使用状态界面，平板与设备蓝牙链接，通过人工改变配重插销的重量，平板显示重量、时间、目前数量、目前组数等关键数据指示、运动康复指示图及曲线作为健身康复者的参考依据。 6.主架使用Φ100*2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合； 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产； 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全； 9.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准； 10.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度； 11.采用原装进口超级静音直线轴承，运动噪音更小； 12.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力； 13.座靠垫、把手套均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证； 14.座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成； 15.配有超大滑轮，静音耐用； 16.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感； 17.宽大的防滑脚踏令训练更安全； 18.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板； 19.导轨自动调节结构使运动更加顺畅； 20.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N； 21.高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 22.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺； 25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。 | 1 |
| 49 | 上肢肌力训练系统 | 设备技术参数： 1.长x宽x高：≥1520*1245*1660mm 2.器材净重：≥120kg 3.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片） 4.锻炼部位：胸大肌、三角肌前部、前锯肌、肱三头肌； 5.产品采用平板显屏使用状态界面，平板与设备蓝牙链接，通过人工改变配重插销的重量，平板显示重量、时间、目前数量、目前组数等关键数据指示、运动康复指示图及曲线作为健身康复者的参考依据。 6.主架使用平椭圆管100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊管； 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产； 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全； 9.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准； 10.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度； 11.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力； 12.座靠垫、把手套均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证； 13.座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成； 14.座靠垫均可调节，适用于不同的使用者； 15.调节滑动管为不锈钢方管，美观稳固； 16.配有超大滑轮，静音耐用； 17.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感； 18.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板； 19.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N； 20.高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 21.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺； 4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。 | 1 |
| 50 | 髋关节运动训练系统 | 设备技术参数： 1.长x宽x高：≥1780*1000*1660mm 2.器材重量：≥130kg 3.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片） 4.锻炼部位：臀部肌肉群（臀中肌） 5.产品采用平板显屏使用状态界面，平板与设备蓝牙链接，通过人工改变配重插销的重量，平板显示重量、时间、目前数量、目前组数等关键数据指示、运动康复指示图及曲线作为健身康复者的参考依据。 6.主架使用Φ100*2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合； 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产； 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全； 9.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准； 10.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度； 11.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力； 12.座靠垫、腿垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证； 13.座靠垫及运动者接触部位使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成； 14.配有超大滑轮，静音耐用； 15.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感； 16.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板； 17.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N； 18.高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 19.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺； 20.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。 21.两种训练方式融于本机，运动轨迹合理、效果明显； 22.特有的旋转调节方式，彻底消除了左右转换的间隙； 精密的齿轮啮合同步系统，左右完全同步无偏差。 | 1 |
| 51 | 三维步态与运动分析系统 | 步态分析工作站参数： 1、含可移动一体化主机台车、显示器及支架，内置三维步态分析软件； 2、可实时自动记录多达31个传感器（标配7个传感器）采集的步态波形和数据； 3、可实时自动分析计算多种步态参数（如各关节三维角度变化、步伐大小、速度、频率、支撑和摆动相数据、步伐均匀度和左右脚均匀度等），并提供标准数据和波形比较； 4、具有三维动作捕捉功能，能选择不同视角实时显示受试者三维姿态； 5、可检测/录制/编辑/回放受试者三维姿态动作； 6、可检测/录制/编辑/回放受试者每个关节运动波形和数据； 7、可以不同格式输出动作捕捉数据； 8、基于内嵌式数据库管理的受试者资料系统，含有当日测试记录和大量受试者的历史信息和步态数据； 9、允许用户自行选取合适的步态时间段进行数据分析； 10、自动生成测试报告； 11、根据用户选择，自动统计和导出同一受试者历史评估数据； 12、根据用户选择，自动统计和导出多个不同受试者评估数据； 13、预留高清专业摄像机连接端口（选配件），支持对步态视频的实时显示、采集、存储和打印，支持步态信号和视频的同步显示和同步回放，便于观察； 14、预留功能：远程实时异地查看/录制/编辑/回放受试者三维步态波形和数据（选配件）； 15、预留功能：可无线接收、存储、实时分析和同步显示足底压力，包括分布图和波形（选配件）； 16、可接受外界同步触发信号（选配同步信号接收模块），在外界同步信号控制下触发和停止步态分析。 具有轻便移动、无线高速、适应性强的特点。 无线三维运动传感器参数： 1、检测下肢、躯干关节运动； 2、各传感器之间没有导线连接； 3、重量：20g/个 4、尺寸：直径44mm, 厚度16mm； 5、动态范围： 8. 角度全方位360度； 9. 角速度+/- 2000 dps； 10. 加速度+/-16g； 6、角度测量分辨率：0.02 deg； 7、工作电源；3.7VDC, 可充电锂聚合物电池； 8、最大更新速率：至少60帧每秒（FPS）。 路由器参数： 1、尺寸：直径100mm,高度23mm； 2、通过 USB2.0 接口与工作站进行数据传输； 3、内含无线传输模块；通讯距离室内 50 米； 4、至少60 帧每秒（FPS）BVH 格式实时数据流输出 绑带参数： 绑带尺寸：均码 /可调节 充电插排参数： 直径230mm,高度37mm，可同时容纳17个传感器插入充电 | 1 |
| 52 | 模拟作业工具 | 主要技术指标和参数 模拟工具：每套13个或14个（多一个螺母） 两款随机发货 | 2 |
| 53 | 橡皮泥作业设备 | 主要技术指标和参数 质量：0.2kg | 2 |
| 54 | 手功能康复训练与评估系统 | 一、功能参数： 1、气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现1S快速插拔。 2、需具备二类医疗器械注册证，需提供气动手套发明专利证书。 3、治疗时间可任意调节，智能屈伸10档独立可调。 4、手控训练模式，方便患侧手完成早期任务导向训练。 5、十多种训练模式，包括智能被动训练、镜像训练、功能训练、语音声控、助力训练、抗阻训练等；训练强度可调，可选择左右手。 6、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。 7、配有可拆卸锂电池，便携式小巧机身、主机重量仅3.3KG。 8、精细化分指被动训练，可进行单个手指屈伸训练，可任意几个手指组合进行屈伸训练，可完成十余种动作。 9、创新式镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可精细化完成二十多种动作。 10、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景动画并伴有语音引导。 11、助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度可调，具有专利授权文件。 12、主动康复训练，含原创主题动画训练，主动屈伸模式可选，游戏难度三档可调。 13、功能训练模式，均可设置抓球训练、二指捏骰、三指捏块等场景动画并伴有语音引导； 14、语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练。 15、抗阻训练模式，训练强度可调。 16、力量评估模式。 17、8寸液晶触摸屏，并配有8个实体按键，方便操作。 18、有多种尺寸手套（包括儿童版）供选配。 二、性能参数 1、运行速度范围 90°～150°/s； 2、主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。 3、康复手套四指活动范围 0°～270°，大拇指活动范围0°～180°； 4、手长范围 8～22cm。 | 2 |
| 55 | CPM机（肩、肘、腕）3种 | 一、产品组成 由主机体、手持操作器、控制面板、高度调节杆、前臂可调握手柄、前臂支架、上臂支架、上臂固定座、绑带、高度调节杆组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）/mm：700×700×820 2）运行角度设定范围/°：0～150 3）角速度设定范围/（°/s）：≤10（分9档） 4）肘关节活动支架可调距离/mm：130 5）肩关节活动支架可调距离/mm：180 6）训练时间设定范围/min：0～240（设置范围）或连续4h运行 7）牵引力矩：大、中、小（三档） 8）额定载荷/N：50 9）输入功率/VA：70 | 1 |
| 56 | 上肢与认知整合训练系统 | 一、功能描述： 上肢与认知整合训练系统是一款智能化的评估训练系统，为有上肢功能障碍的患者，提供上肢扭力评估和力量变化曲线及实时生物反馈，重复进行任务导向性的虚拟情景互动训练，增加肌力、肌耐力、关节活动度、手指灵敏度，重塑大脑神经通路，进而获得上肢功能重塑，回归日常生活。并可输出临床报告，对报告加以分析，方便医护人员对病人的恢复状况进行评估，制定治疗方案。 二、适用范围： 本系统适用于神经系统引起的轻度感认知障碍患者、脑血管意外引起的肢体功能障碍患者、骨科疾病引起的肢体异常障碍患者、整形手术导致的功能障碍患者等以上下肢肢体功能障碍为主的患者，还可以运用于记忆力、注意力、手眼配合等有障碍的患者。 三、技术参数： 1、丰富的上肢，手部等运动控制训练。扭力等肌力控制反馈训练，包含作业训练，手指精细训练，大关节活动训练，情景交互训练，虚拟现实训练，认知训练，记忆力训练，注意力训练等，具有多种组合变化； 2、单侧手的认知功能训练系统； 3、两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练系统； 4、手腕关节弯曲旋转功能训练； 5、通过目标导向性游戏训练模式模拟日常生活场景，进行针对性训练； 6、独特弹簧底座设计可以上肢平衡能力训练；； 7、1对多传感器连接，连接稳定； 8、24种训练模式可根据使用配件进行选择性使用； 9、4种测试模式，根据训练内容进行训练前的检测； 10、患者进展数据管理和训练结果显示； 11、软件具有评估与测试功能； 12、9种日常生活技能再学习，包括双侧平衡能力、单侧平衡能力、开车能力、开锁能力、扭把手、开水龙头、手掌支撑能力、掀起物体能力等训练； 13、软件功能：患者管理，运动设置，训练报告； 14、可移动式豪华电动升降操控训练台,高度调节:升降工作台高度调节范围680mm-980mm±10%。； 15、整机一体化，涵盖训练配件、配件收集架、高清一体机电脑主机、电动升降台； 16、人体工程学电脑支撑臂，多点可调节，可实现显示器360°任意角度固定，观看倾斜角度可调，显示器可进行36-65cm任意位置上下升降调节； | 1 |
| 57 | 电脑中频电疗仪 | 一、产品特点技术参数： 1.具备≥4个输出通道，可分别独立运行，满足临床更多需求 2.具备全中文界面的电脑控制系统，实时监控、调整每个通道的运行情况 3.具备≥4个热输出通道，可实现中频透热疗法 4.具备≥99种处方，便于临床使用 5.具备温度控制功能，温度可调，并可根据需要开启或关闭 技术参数： 1.工作频率：中频频率：最小频率≤2kHz，最大频率≥8kHz 低频调制频率：最大频率≥150Hz 干扰电流频率：≥4kHz 2.输出电流：最大电流强度≥100mA 3.输出电流稳定度：输出电流稳定度≤5% 4.调制波形：正弦波，方波，尖波，三角波，锯齿波，指数波，等幅波 5.调制方式：连续调制、交替调制（一元交替及二元交替） 6.调幅度：0-100% 7.差频频率：最大差频频率≥100Hz 8.动态节律：干扰电的动态节律8s±1s 9.差频变化周期：干扰电的差频变化周期10-30s 10.输出电压：最大输出电压≤40V 11.输出通道：数量≥4个 12.热输出：具备，≥4通道的热输出通道 13.热输出温度：最高温度≥50℃ 14.显示：具备全中文汉字显示 ：400x296x130mm | 2 |
| 58 | 电脑骨创伤治疗仪 | 1、主要构成：主机、磁耦合盘（脉冲磁）及皮肤电极（电刺激） 2、显示方式：液晶显示界面 3、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 4、输出路（线）数：电刺激输出：2路（4线）； 脉冲磁输出：1路； 5、治疗功能要求：同时具备内生电流疗法（电刺激）及磁热疗法（脉冲磁）二种功能 6、电刺激输出，治疗模式：8种 7、电刺激输出，自动模式：模式1-7 8、电刺激输出，手动模式：模式8 9、电刺激输出，定组频率：4000Hz 10、电刺激输出，动组频率：4000-4150Hz 11、电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化范围：0-150Hz 12、电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化周期：0-60S 13、电刺激输出，手动模式下固定差频手动调节范围：0-150Hz,16档可调 14、电刺激输出，输出电流：≤100mA，逐档连续可调 15、电刺激输出，开路电压：≤500V 16、脉冲磁输出，治疗模式：4种 17、脉冲磁输出，磁感应强度：11-53mT，8档可调 18、脉冲磁输出，磁场频率：2Hz-16Hz，8档可调 19、脉冲磁输出，热疗功能：37℃-42℃ 20、定时范围：1-99min | 4 |
| 59 | 超短波电疗机 | 一、技术功能特点参数： 1.振荡频率：40.68MHz±1.5%。 2.最大输出功率：200W±20%。 3.消耗功率：≤1000W。 4.定时范围：电子定时为0-200分钟。 5.工作电源：交流220V±10%，频率 50Hz±2%。 | 1 |
| 60 | 超声波治疗仪 | 1.工作频率：1MHz±10%，3MHz±10%，治疗头有1MHz和3MHz两种工作频率 2.输出功率：0.5W-10W±20%，当占空比≧80%，使用5 cm²治疗头。 0.5W-15W±20%，当占空比≦70%，使用5 cm²治疗头。 0.1W-2.0W±20%，当占空比≧80%，使用1 cm²治疗头。 0.1W-3.0W±20%，当占空比≦70%，使用1 cm²治疗头。 3.脉冲持续时间： 1ms-56ms 4.脉冲重复周期： 63ms，21ms，10ms 5.脉冲重复频率： 16Hz，48Hz，100Hz 6.占空比： 10%-100%，每步调节10% 7.治疗时间： 1-30分钟可调 8.有效辐射面积： 1 cm²±20%；5 cm²±20% 9.有效声强： 不大于3.0W/ cm²，每档调节0.1W/ cm² 10.波束不均匀系数：≦8.0 11.波束类型： 准直型 12.防水等级： IPX7（可用于水下操作） 13.波形类型： 连续波、脉冲波 14.波束最大声强： 24W/cm² 15.负载检测：超声探头可自动检测负载，无负载时指示灯闪烁，自动暂停输出；有负载时指示灯常亮，自动开始输出 16.超温保护：超声探头具备超温保护功能，防止过热 17.旋钮操作：便捷旋钮控制，旋钮有输出强度调节、暂停治疗、开始治疗等功能 | 1 |
| 61 | 电磁式冲击波治疗机 | 一、主要技术性能要求 1、工作模式：自聚焦电磁式冲击波源; 2、冲击波性能参数： a)第二焦点冲击波收缩压峰值 1-40MPa b)第二焦点冲击波膨胀压峰值 ＜9MPa c)高压脉冲电容储能范围应在 12.25J-36J d)第二焦点冲击波压力场参数 脉宽≤2μS 前沿≤1μS； e)冲击波聚焦范围： 径向±6mm f)焦点与冲击波发生器端口与平面距离 ≥60mm g)电源要求： AC 220V、50Hz 3、治疗强度能量级1-10级; 冲击波最大能流密度：0.45 mJ/mm2 4、触发设定次数选择100~3000次 以100次递增; 5、工作频率： 60-180次/分钟 以10次/分钟递增; 6、主机配备7寸触摸彩屏、能量输出显示触摸式设计;可升级双屏同步显示 7、选配备手柄治疗头旋臂支架，无源5轴联动，有源Z轴升降、6关节、全方位万向灵活定位，在治疗过程中可手持治疗或固定治疗头进行定点治疗（实现一键式移动/一键式固定），自由度作用半径小于650mm 8、水循环系统温度调节方式：自动控温，实时温度显示； 9、主机治疗设有单次触发/连续触发、处方设置储存功能； 10、、可视化光电水位显示（LED灯指示高中低水位），循环散热光电检测功能； 11、具有安全自检系统，可识别治疗头是否紧锁、各功能模块是否故障； 12、水处理组件自动注、排水；水囊自动排气功能； | 1 |
| 62 | 全自动矿物泥疗制备系统 | 1、仪器组成：融泥箱、全自动放泥系统、泥饼制作箱、照明系统、搅拌系统、消毒系统、语音控制系统七部分组成 2、全自动模式：全自动模式可实现全自动开关机、融泥、搅拌、过滤、自动放泥和制作泥饼，无需人工接泥、放泥 3、双显示功能：双屏显示：一块10.4寸超大液晶主屏，一块8寸液晶副屏，45度角嵌入式安装，操作更佳舒适方便，运行状态实时显示 5、人性化设计：采用左右卧式结构，符合人体工程学，便于操作和观察，避免开盖不便 6、安全性设计：融泥箱采用气压自弹式开盖方式，可自动将融泥盖开到固定位置，避免手工开盖引起不安全性 照明消毒设计：具有紫外线、高温、臭氧三重消毒功能，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用 8、结构方式：采有左右两组独立恒温箱，每组可独立储存10盘泥饼，可单独控制每组恒温箱，可左右交替制饼，增加产能和效率。 9、识别功能：左下和右上红蓝亚克力弧线设计，使设备更具识别性和安全性 10、搅拌功能：具有持续搅拌、间歇搅拌、程控搅拌三重搅拌模式，操作更佳便捷 11、观察窗设计：融泥箱具有圆形玻璃观察窗，可实时观测内部情况 12、照明设计：具有照明系统，融泥箱有LED照明装置，液晶屏幕开关，无需外界手动机械开关 13、开盖提示：融泥箱具备开盖提示功能，工作状态开盖后搅拌器自动关闭，屏幕自动提示，更具安全性 14、防堵功能：采用进口曲面发热体，确保管道受热均匀，避免产生堵泥现象 15、蜡盘设计：泥蜡盘采用中部流泥方式，无需交错放盘和内外放盘，蜡盘具有实用新型专利技术 16、电源: AC 220V±10% 50Hz 17、融泥箱：90升 功率：融蜡箱≤1500W 温控范围：0～145℃（最高消毒） 304不锈钢圆形内胆材质 18、泥饼制作箱：230升 蜡饼制作箱≤1600W 温控范围：0～99℃ 19、设备温控精度：±0.1℃ 20、制饼方式：可同时制作泥饼数≥20盘，每个蜡盘上均有单独的出泥系统，可独立控制放蜡盘数 21、根据蜡盘可选择不同厚度，满足不同临床需求 22、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能 23、泥饼均匀度：泥饼箱特殊风道循环冷却系统设计和智能进风系统保证冷暖空气均匀进入，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保泥饼内部无夹心，确保泥饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用 24、一键功能：搅拌、假期、消毒、预约、立即制饼、急融、急冷、开门、照明等功能 25、安全要求：语音报警、紧急停止、漏电、过热、蜡液溢入、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等10重安全防护功 26、泥盘尺寸：450mm*350mm*30mm（20盘） 外形尺寸：长1400mm*宽770mm*高1200 27、设备材料：采用高标纳米喷塑烤漆制作，美观大方，模块化设计方便清理及维护 28、配备移动脚轮和可调式脚垫，方便调节设备水平位置，确保蜡饼厚度和均匀度 29、具备电动清洗功能，无需手动阀门清洗，更加安全便利 | 1 |
| 63 | 红外偏振光治疗仪 | 一、技术功能特点参数： 1、双路独立输出，可以同时治疗俩位病人。治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确； 2、偏振光导光系统材料采用高精度的石英光棒导光特制组合进口光源，有效使用寿命5000个小时； ★3、光谱范围：集射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～1.6μm；红外光散射式照射头输出光谱范围应为0.4μm～4μm；具有的三位立体照射。 ★4、连续输出功率：集射式照射头连续输出最大光功率应为1500×(1±15%)mw；红外光钯灯照射头输出光功率范围为3w～30w; 5、输出模式：连续/间歇；多种间歇模式（≥9种）可供选择； 6、输出控制：间歇输出功率控制分十档可调，步距为10%； 7、治疗时间：治疗仪最大连续工作时间为30min,应能在1min～30min范围内、步距为1min分档设置治疗时间，30min档时误差±10s； 8、进口光源功率为50w； 9、治疗头外壳温度：不大于41℃； 10.此产品已获得医疗器械注册证。 | 1 |
| 64 | 紫外线治疗仪 | 1、紫外线辐射：254纳米 其光谱≥85% ； 2、紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥10mW/cm2 体表灯管强度≥10 mW/cm2 3、功率：≤60VA。 4、治疗计时范围：1—999秒（可调）。 5、安全类型：1类B型。 6、熔断器：5×20BX 1A(2只)。 | 1 |
| 65 | 红光/红外光治疗仪 | 1.波长：620nm-650nm； 2.光功率:距出光口40mm处＞3W； 3. 使用寿命＞50000小时； 4.治疗深度：3～5cm； 5.运行：治疗仪运行方式为连续运行方式； 6.光功率密度范围：距出光口40mm处30mw/cm2＜光功率密度＜120mw/cm2 ； 7.光源：为大功率LED光源(半导体固态光源)，光源直接发出冷红光(无需配滤色镜)； 8.产品结构：主机台车；辐射器两台；机械臂两个； 9.时间设置：定时模式1-99分钟任意设置，精度误差＜2s， 10.电子计时面板，两侧面板分开计时，操作简单方便，步距1分钟； 11.两侧辐射器可单独工作，也可同时工作； 12.辐射头支架：手动式机械臂式； 13.定时方式：为电子定时(最大定时时间为99分9秒)； | 5 |
| 66 | 各种罐 | 各种罐24个 | 10 |
| 67 | 智能艾灸仪 | 1.按防电击类型分类：Ⅰ类设备。 2.按运行模式分类：连续运行。 3.艾灸仪的额定电压和频率：～220V，50Hz。 4.艾灸仪的输入功率：800VA。 5.工作噪声：≤60dB。 二、功能特点： 1.治疗时间：1-60min可调，设备连续工作时间：≥8小时。 2.输出温度调节范围：38℃-56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者。 3.具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤。 4.可选配无线遥控器，操作方便。 5.双通道独立控制，可同时治疗2位患者。 6.设备具有带刹车的滑轮，移动灵活，固定方便。 7.采用气动支架，治疗头高度、治疗角度可轻松调节，临床使用方便。 8.治疗头角度调节范围广，临床使用方便。 9.配备彩色LED灯，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果。 10.抽拉式艾饼盒，更换艾饼方便快捷。 11.艾饼可双面加热，解决了单面加热需人工翻面，艾饼加热不充分等问题。 | 1 |
| 68 | 艾灸除烟系统（镶嵌式） | 一、技术功能特点参数： 1.外观及构造 (1)外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用PVC架结构. (2)两侧装有内凹式优质塑胶拉手，手感细腻，稳重可靠，便于搬运。 （3）进风口法兰独特的造型曲线设计，更符合流体动力学原理。 (4)安装人性化无级调速器，可随意调节风量及吸力大小。 2.风机： (1)采用直流无刷电机，内置控制器形式，性能、质量更有保障。 (2)运行稳定，低噪音，高效率，低能耗，工作时间长。无需定期保养，成本更低。 (3)风轮采用涡流式后向设计，特殊合金材质，有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术，让风轮运行更平稳可靠。高风量，大吸力，过滤速率更高。 3.过滤系统： (1)采用四重过滤设计。 逐层过滤，确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.99%。 (2)模块化设计，层层保护。滤芯使用寿命更长，更换成本更低。 (3)内部独特的密封结构，加上特殊的密封材料，使有害物质得以全部通过过滤系统，滤除效率更高。 (4)内置式循环主动过滤方式,避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和湿度环境。 设备配置要求： 根据医院实际情况安装。 | 10 |
| 69 | 中药熏蒸机(双头) | 1.熏蒸温度应有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器精度不低于±1℃； 2.皮肤温度超过 45℃时，治疗仪应有提示音； 3.蒸汽输出口应有防烫伤的装置和警示； 4.最大熏蒸温度应不大于 53℃。 5.熏蒸时间 1～35min 分档可调，允差为±10s；当完成熏蒸时间时，治疗仪应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息。 6.熏蒸气压治疗仪熏蒸气压分档可调且不超过 40kPa。 7.治疗仪应具有两路独立的超温保护装置。 8.治疗仪在正常工作时，当温度大于 45℃时第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至 50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。 9.治疗仪应具有防干烧功能，当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。 10.仪器具有手动和自动泄压阀。 11.治疗仪预热温度分档可调且药液箱最大温度不超过 95℃。 12.治疗仪具有手动和自动排液功能。 13.治疗结束、按键操作、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。 14.采用 7 寸电容触摸彩色液晶显示屏，参数直观显示，方便操作。 15.机械臂采用多向旋转结构，临床使用方便； 16.使用硅胶保护套，防止意外夹伤。 17.双通道输出； 18.双缸双喷头，独立控制，互不干扰。每个缸里面有一个单独的药包过滤器。 | 1 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中承诺报价有效期为90天，有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守响应文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受响应文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 响应文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日