长春科技学院

竞争性谈判文件

（视觉实训设备）

二〇二二年十二月二十一日

目  录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 响应文件格式	21

第一部分 采购邀请

长春科技学院就视觉实训设备采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与采购活动。

一、项目编号：[2022-12-21-05]

二、项目名称：视觉实训设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：视觉实训设备

2、范围包括：视觉实训设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、预算金额（最高限价）：46.65万元

4、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、响应文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年12月21日至2022年12月24日0点。

2、公告期为三天。

3、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

供应商务必于2022年12月24日0点前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

谈判保证金：4700元。谈判前，供应商应将谈判保证金电汇至长春科技学院基本账户，谈判保证金应当从供应商基本账户转出，账户名称应与投标人保持一致。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购方特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

谈判保证金缴纳完毕后，免费获取采购文件。谈判完成后，退还谈判保证金。

保证金缴纳账户：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710468011015200000292

联系人：肖老师  13844911259

下列任何情况发生时，谈判保证金将不予返还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；或未能根据规定接受对错误的修正。

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

六、谈判时间及地点:

1、谈判时间

具体时间另行通知

2、谈判地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院实验楼B401。

3、届时请供应商或其授权代表出席。

4、厂商代表现场测温，全程佩戴N95口罩

七、联系方式:

商务部分联系人：丁老师、王老师

联系电话：13624401367、13944100355

技术部分联系人：李老师

联系电话：13009109200

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：谈判报名函格式

谈判报名函

项目名称:

谈判（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 报名单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本谈判文件所规定的技术指标（见项目参数内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，采购方有权提出赔偿。

二、投标人的资格要求

1.投标人按照采购公告的要求获取谈判文件并登记备案；

2.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供提交响应文件截止日前一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等复印件；依法免税的，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。

（证明材料需加盖供应商公章）

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一采购项目中投标；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

8.所投产品如为进口产品，必须提供投标产品制造厂家授权书。

三、响应文件文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、单价和总价（报价顺序不容变更），报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

四、无效的响应 
1、资格审查不合格的供应商

2、超时送达；

3、响应文件未密封； 
4、响应文件未按规定加盖本单位印章； 
5、在响应文件中未明确规格、型号和技术指标； 
6、谈判时，参加的供应商或其授权代表未能对文件疑点给予澄清，将视作供应商自动弃权； 
7、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格的供应商； 
8、其它不符合响应文件要求的报价。

9、技术参数中★条款为设备的主要功能，不允许负偏离，否则投标(响应)无效。

五、响应截止时间： 2022年12月24日0点前。                 
六、谈判时间：待定。                             
七、建议到货并安装完成时间：待定。

八、响应文件接受部门：

各供应商请于规定谈判时间，将响应文件（要求标书正本一份，副本十份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至谈判现场，现场拆封。

九、付款方式：
    本次成交供应商与我院签订合同后，需在我院指定银行开设资金监管专户，我院存入100%合同款。按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，可在资金监管账户内支取全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清（不计利息）。

十、评标原则： 
   我院谈判小组将本着公平、公正、公开原则，对参与竞争性谈判供应商的报价、产品质量、服务、交货及安装期、供应商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、响应文件必须符合要求； 
 2、报价合理，对我院有利； 
 3、供应商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对供应商报价明显超过当时市场公开价格的，谈判小组有权作废标处理。

6、供应商提供的设备各项配置及性能指标须满足采购文件中设备的使用要求。各品牌须按照文件要求同档次(或高于文件要求)设备配置、主要功能不允许负偏离；辅助功能不允许严重负偏离，即负偏离不影响我单位正常科研。

十一、竞争性谈判程序：

1、谈判小组成员、供应商参与现场谈判。

2、由谈判小组全体成员在评审室集中开启响应文件。

3、评标初审：

响应文件组成完整性审查；

响应文件组成的合格性审查；

对响应文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的响应文件将被拒绝；

4、谈判小组细审：谈判小组根据发布的竞争性谈判文件对响应文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

5、供应商答辩：谈判小组就响应文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，供应商现场解答（或规定期限内进行书面答复），供应商将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩，

6、谈判后，供应商进行第二次报价（最终报价）。第二次报价文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手写签字确认。

7、供应商退场，等待谈判小组发出的成交通知书或成交公告。

十二、说明
 1、响应文件一律不退，请供应商自留底稿； 
 2、在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评定的成交供应商排序。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、答复并最终评定成交供应商。
 3、接到成交通知的供应商必须在两个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权与其他供应商签订合同或重新组织谈判； 
 4、供应商为竞争性谈判发生的一切费用均由供应商承担，包括响应文件的编制、送响应文件等费用；

第三部分 技术要求

本项目谈判内容：视觉实训设备，具体内容如下：

采购项目预算或最高限价：46.65万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 设备名称 | 设备详细技术参数（硬件配置水平及相关附件、软件相关功能） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码单反相机 | 产品类型：微单 传感器尺寸：全画幅 对焦方式：自动对焦 对焦区域：广域/中心/自由点(S/M/L)/扩展自由点/跟踪(广域/区/中间/自由点(S/M/L)扩展自由点) 对焦点数：759个相位检测自动对焦点/425个对比检测自动对焦点 实时取景：支持 快门类型：电子控制纵走式焦平面快门 | 1 |
| 2 | 相机稳定器 | 最大负重：4.5千克 可控转动范围：【最大可控转速】 平移方向：360°/s 俯仰方向：360°/s 横滚方向：360°/s 【机械限位范围】 平移轴无限位 横滚轴：-95°至240° 俯仰轴：-112°至214° | 1 |
| 3 | 华为（HUAWEI） 一体机 | 华为（HUAWEI） 一体机 MateStation X 28.2英寸窄边框4K触控全面屏台式电脑 皓月银i9/16G/1T固态 | 12 |
| 4 | 主机 | CPU型号：Apple M1 Max 内存容量：32GB 硬盘容量：512GB固态硬盘 24 核图形处理器 | 4 |
| 5 | 显示器 （可调倾斜度的支架） | 27 英寸 5K 视网膜显示屏、自带人物居中功能的 1200 万像素超广角摄像头、录音棚级麦克风，以及支持空间音频功能的六扬声器系统。 | 4 |
| 6 | 键盘 （黑色） | 带有触控 ID 和数字小键盘的妙控键盘 (适用于配备 Apple 芯片的 Mac 机型) | 4 |
| 7 | 无人机 | 飞行载重：895g 飞行高度：6000m 飞行时间：46分钟 轴距：对角线：380.1mm 控制距离：FCC：15000m 镜头：哈苏相机 光圈：f/2.8-11 对焦点：1m至无穷远（带自动对焦） 传感器：4/3CMOS影像传感器 | 1 |
| 8 | 投影仪 | 投影技术 DLP 显示芯片： 0.47英寸DMD芯片 实测亮度： 2400ANSI流明 对比度： 5000:1 显示色彩： ＞120%sRGB 标准分辨率： 1080P（1920*1080） 最高分辨率： 4K（3840*2160） 光源类型： LED灯 聚焦方式： 自动聚焦 投射比： 1.2：1 投影尺寸： 40-300英寸 屏幕比例： 4:3/16:9 画面调节： 梯形校正 投影方式： 正投，背投，桌上，吊顶 | 2 |
| 9 | 台式工作站 | 图形工作站 酷睿i9-10980XE 18核 3.0g 64g内存/2*1TB固态/RTX3090 24G | 4 |
| 10 | 显示器 | 27寸4K IPS Type-C防蓝光 | 4 |

以上设备清单仅供参考，评审现场以供应商实际方案为准

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中承诺报价有效期为90天，有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守响应文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受响应文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 响应文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日