长春科技学院

招  标  文  件

（实验室分析设备采购项目）

二〇二三年七月二十五日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	21

第一部分 招标邀请

长春科技学院就实验室分析设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2023-07-25]

二、项目名称：实验室分析设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：实验室分析设备

2、范围包括：实验室分析设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2023年7月25日至2023年8月25日。

2、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2023年8月25日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金5000元交至长春科技学院财务处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

- 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院开标室。

（实验楼B401室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：王老师

联系电话：13944100355

技术部分联系人：马老师

联系电话：18686536904

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2023年8月25日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：实验室分析设备采购项目，具体内容如下：

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全波长酶标分析仪 | 1. 显示：10英寸高分辨电容触摸屏 2. 光源：氙闪灯/闪烁次数>109 3. 波长范围：200 - 1000 nm 4. 波长准确性：：±2 nm 5. 波长重复性：±0.2 nm 6. 光学系统：光栅单色器，1nm步进 7. 读数范围：0 - 4.0 OD 8. 带宽：<2.5 nm 9. 检测系统：双光束光学系统，2个硅光电检测管，一个测量，一个参比 10. 线性@450nm：0 - 2.5 Abs，±2% (96孔板) 11. 准确性@450nm：1.0% + 0.005 Abs (0 - 2.0 Abs)；2.0% [2.0 - 2.5 Abs) 12. 精度@450nm：CV < 0.5% 精度模式；CV < 1.0% 快速模式 13. 测量速度：96孔板，快速模式<10秒, 精确模式<30秒 （终点法） 14. 振荡：线性振荡，3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式。 15. 测量速度：单波长<15s/96孔，双波长<28s/96孔 (标准测量模式) 16. 温度范围及均匀性：室温+5℃至45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板） 17. 用户界面：内置软件，独立使用 18. 可视化布板：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等 19. 用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 20. 分析软件：配备专用分析软件 21. 操作显示：触屏输入，安卓系统，10吋液晶显示全板信息，可外接键盘鼠标 22. 内存：16G存储，可存储大于10000条数据文件 23. 接口：3个USB接口，分别用于连接电脑，打印机和U盘 | 1 |
| 2 | 小动物麻醉机 | 1.采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，可同时麻醉3只动物 2.适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等动物的吸入式麻醉 3.蒸发器采用临床应用式设计，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃ 4.蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能 5.具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-1L/min和0-4L/min 6.Toggle开关，快速切换气路通路，寿命高于10万次 7.快速充氧开关，充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体 8.可选择氧气或空气作为供气气源 9.挥发罐输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发 10.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5% 11.可选配拓展流量计，满足多种气源的实验要求 12.结构设计紧凑，移动灵活（带有便携把手），使用方便 13.铝合金材料制作，便携可移动 | 1 |
| 3 | 全自动立式高压灭菌锅 | 一.基本参数 1.容量:100L，带烘干功能，底部带角轮，易移动 2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢,设计使用年限≥10年 3．功率：≥4600W 4.温度范围:灭菌温度:105-135℃, 5.时间范围:灭菌时间:1-300分钟，干燥时间：1-300分钟（选配烘干模块）， 6.设计压力：0.35MPA：更大的压力承受范围， 7. 压力表显示范围:0-0.4MPa, 8.可选动态脉冲排汽次数：0-9次 9．烘干功能，配备烘干模块，灭菌后对器具进行烘干，效果达到CE标准 二．产品特点 1．采用新型的微电脑智能控制系统 2．可按选定的灭菌模式，全自动完成灭菌工作 3. 可针对固体、液体模式灭菌工作 4. 灭菌温度、灭菌时间、干燥时间（选配烘干模块）分别专屏显示，使操作面板简捷易懂；温度、时间分别由专用键设置，使操作更加简便 5. 具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护 6. 系统自动监测冷空气的排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证灭菌效果 7. 闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作 8. 保温隔热门罩：既美观又防止操作者烫伤 9.灭菌过程状态LED动态显示，进程一目了然 10. 故障检测程序，实时监测仪器的正常运行 11．安全装置：压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫安全保护、自动故障检测系统 12配置：主机1台，不锈钢提篮3个，水位板1个，排水管2条，说明书一本，证件1套 | 1 |
| 4 | 低温高速小型离心机 | 电源： 220~240 V, 50/60 Hz; 功率： 230W 最大容量： 24 x 2.2 ml 最大转速/相对离心力： 15,000 rpm / 16.602 x g 最小转速/相对离心力： 200 rpm / 2 x g 时间控制 ：10S~99min 温度控制范围： -10~+40℃ 干扰抑制 符合EN 61326 最大动能： 1768Nm 噪音(在最高转速下)： 53~59分贝 最快加速时间： 11秒 最快减速时间： 12秒 可存储10 个程序，并带快速预冷程序 转子配置： 角转子 12 x 2.2/1.5 ml; 角转子 12 x 2.2/1.5 ml; 角转子 24 x 2.2/1.5 ml; 角转子 24 x 2.2/1.5 ml; 毛细管转子 24 x Ф1.4 x 50 mm | 1 |
| 5 | 琼脂糖水平电泳槽 | 上盖透明方便观察，有散热孔不易产生雾气 方便8 道移液器的使用 开盖断电，安全可靠 桥式设计，节省缓冲液 高柔韧导线，确保安全 可拆卸电极及电极头，方便彻底清洗和维修 采用专利技术的封胶堵板制胶，方便实用 外型尺寸：（L × W × H）：420×300×90mm 凝胶板规格：（L×W)250×250(mm) 120×250(mm)60×250(mm) 试样格：51、42、26( 齿）1.0mm 和2.0mm 厚 重量：2.5Kg 缓冲液总容量：1600ml | 1 |
| 6 | 水浴锅 | 跟踪报警℃： +2±0.5 电源电压： 220V 50Hz 控温范围℃： RT+5-100 温度精度℃： 1 温度波动度℃： ±1 输入功率（W）： 500 内胆尺寸(长X宽X高)mm： 305X160X130 | 1 |
| 7 | 中空纤维培养中型筒 | 功能介绍： 高的截留分子量 (MWCO 20 kd @ 50%)亲水性纤维质截留大的重组蛋白。 适合杂交瘤细胞与淋巴细胞培养。 20 kd MWCO 允许TGF beta 与 TNF alpha 分散掉同时保留抗体。细胞量能达到 109 ，每两天能收获 1-20 mg 重组蛋白与 5-100 mg 单抗。 技术参数： 大小：Medium 表面积：3000 cm2 纤维质型号：high flux PS 包装密度： 50% ECS 容积：20 mL MWCO 50%： 20 kd 细胞最大培养量：109 | 2 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日